Monteringsbeskrivelse

Branndør B-30

<LEVNAVN>	Merk:	<MERK>

<LEVADR>	Ordrenr:	<ORDRENR>

<LEVPOSTSTED>	Posisjon:	<POSNR>

Dørtype:	<DTYPE>

Dørnr:	<DØRNR>

Fløynr:	<FLØYNR>

Karmnr:	<KARMNR>

Byggets ansvarshavende skal sikre at denne monteringsbeskrivelsen blir fulgt og er ansvarlig

for at dette signerte dokumentet blir oppbevart som o                         Firma:				Navn:                               et byggesaksdokument for fremvisning ved behov.

Dette dørblad er montert av:

Sted:__________________Dato:____/__0__Firma:____________________Navn:_____________________

Karm med terskelløsning plasseres direkte på gulvet i veggåpningen.

Fugen mellom karm og vegg skal være minimum 5 mm / maksimum 20 mm og bør være jevnstor.

Karmen skal festes med minimum 8 festepunkter i henhold til NS 3152:4.

Karmer med bredde over 1200 mm skal også ha et festepunkt på midten av overkarm.

Dørkarm settes fast med monteringshylse og karmskruer  eller kile og karmskruer.

Brukes det kiler skal det kiles under alle hengslene og minimum 3 punkter på låssiden.

Karmskue for platevegg  min. Ø 6 og lengde 75 mm, murvegg  Ø 8 / 100 mm.

Monteringen av karmen avsluttes med en siste justering / kontroll på at karm er i lodd og vater.

Hvis karm leveres usammensatt er det montørens ansvar at det er samsvar mellom karmen og dørbladets ordrenummer og posisjonsnummer.

I følge NS 3152 skal klaring ved ferdigmontert dør ikke overstige 4 mm totalt horisontalt / 5 mm vertikalt.

Mellomrommet mellom karm og vegg skal dyttes hardt og nøyaktigt med ubrennbart isolasjonsmateriale.

Det monteres sylinder, skilt og vrider tilpasset beslag og utfresninger.

# Eventuell ettermontering:

Denne dør er sertifisert som en B-30 S dør; det innebærer at følgende dørpumper kan monteres på  døren:

TrioVing DL 240/ DL 250, Dorma TS 83 /TS 93 eller Geze TS 4000/ TS 5000/ TS5000 IS eller  TS5000L-IS.

Dørkoordinater: Trioving  DL 454 eller Dorma GSR

Denne dør kan, hvis klargjort fra fabrikk, utstyres med:

- Hovedlås type Assa 560, 562, 564, 565, 566, 587, 1498, 1560, 2000, 2587, 5584, 5585, 6580, 6585, 7787,

8561, 8562, 8765 eller Evolution 310-50.

- Ekstralås type Assa 9787, 9788 eller Fas 90001.

- Elektriske sluttstykke type: Elcom eller Solid 70/725. ( lednings- / karmoverføring skal være utført ved fabrikk ).

- Magnetkontakt type: Sentrol 1078.

- Panikkbeslag type: Dorma 8300/8400 eller JPM. Det henvises til det aktuelle beslag’s monteringsanvisning.

Skåter, espangoletter og bakkant-sikringer monteres på fabrikk. Kun service uten inngrep kan foretaes.

Ettermontering er utført av:

Sted:   __		Dato:     /      -0	   Firma:				Navn:__________________

Lyngdal, september 2008 - utgave A3

Nordic Dørfabrikk AS

Kvavik,  4580 Lyngdal        Telefon: + 47 38 33 05 00        Telefax: + 47 38 34 33 57      www.nordicdoor.no