| # FDV-DOKUMENTASJON FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD side 1 av 2 |  |
| --- | --- |
| # EN3®Basic |  |
| # 1. PRODUKTBESKRIVELSE |  |
| Avskrapningsmatte for persontrafikk, produsert av en vinyl og nitrilgummi blanding i 65˚shore. EN3® Basic blir levert ferdig tilpasset etter mål, i standard størrelser eller enkeltvis i esker med moduler på 15,0 x 15,0cm. Farger er grå, sort, blå, gul, grønn, rød og brun. Høyde 12mm, 16mm, 21mm og 25mm. Passer for middels til tungt trafikkerte inngangspartier. Den er sklisikker og EN3® Basic er motstandsdyktig mot store temperatursvingninger. Konstruksjonen gjør EN3® Basic veldig sterk. EN3® Basic er slitesterk og har en drenerende underside. Hardhet: 65˚ og 70˚ shore. Det anbefales at den legges i mattebrønn, men den kan legges direkte på gulv, ved å bruke rampelist på enden av gangretning eller rundt hele matten. Kobles enkelt sammen med en hammer, det er ikke behov for lim eller annet. Den tilpasses enkelt med gulvlegger kniv. Du kan variere fargene, og på denne måten markere ganger og kanter eller alternativt lage ditt eget mønster. På EN3® Basic gir vi 2 års garanti på alle tykkelsene, forutsatt at den behandles riktig og blir plassert på egnet sted. Matten er beregnet på gangtrafikk og handlevogner. Den kan bli skadet ved bruk av for eksempel jekketraller med tung last p.g.a. små harde hjul som fører til meget høy. punktbelastning |  |
| # 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD |  |
| # Rengjøring og rengjøringsmetoder: Bruk ikke kjemikalier ved rengjøring av matte og brønn. Kun varmt vann. Den kan høytrykksvaskes. # Ettersyn/kontroll: Regelmessig kontroll av at mattebrønn/underlaget er fritt for stein og andre gjenstander som kan skade matten når den blir belastet. # Vedlikeholdsinstruks og -intervall: Matten rulles opp, og smuss i mattebrønnen fjernes. Dette skal gjøres normalt én gang pr. uke. Dersom modulene kommer ut av stilling, påse at disse kommer i korrekt posisjon igjen. Deformerte eller ødelagte moduler må byttes ut. Den kan bygges om for å fordele slitasjen. |  |
| # 3. MILJØPÅVIRKNING |  |
| Ingen kjente miljøfarlige påvirkninger. |  |
| # FDV-DOKUMENTASJON FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD side 2 av 2 |  |
| # EN3®Basic |  |
| # 4. HENVISNINGER |  |
| Brosjyren: Produktblad fra Mattecompagniet asHenvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner: Ingen henvisninger. |  |
| # 5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL |  |
| Matten er 100% resirkulerbar. Antatt levetid: > 10 år. Avhengig av bruksintensiteten, underlaget, vedlikehold og riktig bruk. |  |
| # 6. TEKNISK SERVICE |  |
| Produsent/importør: Organisasjonsnr.: Postadresse: Postnr og poststed: Telefon: E-post: Internettadresse: | MatteCompagniet.no NO 986570039 MVA Furuhallveien 8 B 3512 Hønefoss 32 31 34 13 post@mattecompagniet.no www.mattecompagniet.no |