Teknisk Datablad

Parkettkitt

1 komponent, plastelastisk fugemasse for oppfylling

av sprekker og fuger på tregulv, veggpanel, parkett,

laminat m.m.

Bruksanvisning

Egenskaper

| Type | Polyacrylbasert. |
| --- | --- |
| Spesifikk vekt | 1,6 kg/liter |
| Flytegenskaper | Smidig pasta |
| Herdesystem | Fordamping av vann. |
| Hinnedannelsestid *) | 20 min. |
| Hardhet: Shore A | Ca. 30 |
| Herdetid* (DIN 53505) | 3 mm/24h |
| Volumendringer | Ca. 15% |
| Bearbeidingstemperatur | +10 - +350C |
| Anvendelsestemperatur (utherdet) | -200 - +800C |
| Primer | Ingen |
| Lagtykkelse | Min. 5 mm dyp - maks. 20 mm bred. |
| Farge | Lys Eik/ Bøk, Med. Eik/ Bøk, Furu/ Lønn, Kirsebær, Teak/ Merbau |
| Emballasje | Kart. à 12 x 0,31 ltr’s patroner |

Anvendelsesområde

PARKETTKITT anvendes bl.a. til tetting av fuger med små bevegelser

i tregulv, veggpanel, parkett, laminat m.m.

Overflatene skal være rene og tørre, fri for olje, fett, støv og løse partikler.  Patronspissen skjæres til riktig dimensjon og fugemassen påføres med fugepistol. Fugen glattes med en fuktig klut.  Fjern overskudds-materiale før tørking.  Fugen kan slipes etter full herding.

Fersk masse bør beskyttes mot regn i minst 12 timer.

Må oppbevares frostfritt.

Priming

Meget porøse overflater påføres fortynnet Soudal Parkettkitt.

(1 del Soudal Parkettkitt og

2 deler vann).

ALANOR  Tlf. 33362970  Fax 33362971

De angitte informasjoner er gitt i god tro, basert på praktiske erfaringer og forsøk under lokale forhold

og skal betraktes som veiledning til våre kunder ved valg av produkt og arbeidsmetode.

Da brukerens arbeidsforhold imidlertid ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for

de oppnådde resultater ved produktets anvendelse.  ALANOR  garanterer naturligvis for kvaliteten

av de leverte materialer.

Rengjøring

PARKETTKITT som ikke er herdet kan fjernes med vann eller white spirit,

Utherdet PARKETTKITT kan kun fjernes mekanisk.

Produktegenskaper

PARKETTKITT er en

1-komponent polyacrylbasert fugemasse som herder til en seigplastisk pillesikker konsistens.

Hefter på de fleste materialer som f. eks. tre, panel, parkett, laminat, mur, betong, murstein, gipsplater, klinker, aluminium, stål, tre, glass o.l.

Oppbevaring og holdbarhet

PARKETTKITT er holdbar i 12 måneder.

Må oppbevares frostfritt.

Emballasje

PARKETTKITT leveres i patroner à 310 ml.

Ønskes ytterligere opplysninger, står vår Tekniske avdeling,

samt vår kundeservice med glede til Deres disposisjon.