BOSTIK C

PRODUKTBESKRIVELSE:	Bostik C brukes hovedsakelig for liming av hårde vinyl- og

korkplater, gummibelegg, isolasjonsmaterialer og andre materialer

på underlag av tre, trefiber, metall, sten, betong etc.

Spesielle egenskaper:	Smidig konsistens - lett å påføre, utmerket klebeevne.

God fugestyrke.

TEKNISKE DATA:

a) Lim i leveringstilstand.

Type:	Kontakt- og enkeltlim.

Bindemiddel:	Løsning av syntetgummi.

Løsningsmiddel:	Alifatiske og aromatiske Hydrokarboner

Farge:	Svart.

Lukt:	Som løsningsmidler (Se ovenfor)

Konsistens:	Tyktflytende, tiksotropisk.

Lagringsbestandig:	Minst 1 år ved +10°C - + 20°C.

Temperatur ved bruk:	+ 15°C - + 20°C.

Dekkevne:	3-4 m² pr. liter.

Tørrstoffinnhold:	62± 1 vekts-%.

Spesifik vekt:	1,08 ± 0,02.

Viskositet:	250 ± 50 poise ved 20°C (Brookfield RVF spindel nr. 6, ved

10 omdr./min.).

Brannfare:	a) Limet er ildsfarlig.

b) Limfugen er ikke ildsfarlig.

Flemmepunkt:	Under 21°C.

Rengjøring av verktøy:	Bostik Fortynner nr. 1.

Påføring:	Pensel, sparkel.

b) Ferdig limfuge.

Farge:	Svart.

Holdfasthetsøkning:	Endelig holdfasthet oppnås etter ca. 3-4 døgn.

Temperaturbestandig:	+ 90°C.

Fuktighetsbestandig:	God.

Vend...

Bostik C forts.

ARBEIDSBESKRIVELSE:	Mange produsenter av forskjellige typer materialer har detaljerte forskrifter på hvordan deres produkter skal forbehandles før liming.  Følg nøye disse forskrifter.  Nedenstående informasjon gir kun anvisning for selve limingen.

KONTAKTLIMING:	1. Pass på at flatene som skal limes er rene, tilstrekkelig tørre og plane eller godt tilpasset hverandre.  Støv, gammel maling eller andre løse partikler samt olje, fett og voks må fjernes nøye.  Undergulvet, materialene og arbeids lokalet bør ha en temperatur på +15 til 20°C.

2. Limet omrøres godt.

3. Spre lim på undergulv og gulvbelegg i passe tykt lag med en tannet limsparkel.

Anm. Meget sugende undergulv kan kreve forstryk med fortynnet lim, som da bør tørke i minst 1 time før nytt limpåføres.

4. La limet tørke til det ikke kleber hånden ved berøring, vanligvis 15-30 min., avhengig av temperaturen på underlaget og i arbeidslokalet samt ventilasjonen.

5. Legg sammen og press nøye fast.  Det er absolutt nødvendig at begge limflatene får god kontakt med hverandre for at det skal dannes en sterk og bestandig limfuge.

6. Eventuelle limflekker fjernes med Bostik Fortynning nr. 1.

ENKELLIMING:	1. Pass på at flatene som skal limes er rene, tilstrekkelig tørre, plane eller godt tilpasset hverandre.  Støv, gammel maling eller andre løse partikler samt olje, fett og voks må nøye fjernes.  Undergulvet, materialet og arbeidslokalet bør ha en temperatur på +15 til 20°C.

2. Limet omrøres godt.

3. Spre limet på undergulvet i passe tykt lag med entannet limsparkel på en såpass stor flate som kan belegges på 10 min.

4. Legg ned belegget mens det utstrøkne limlaget ennå er klebende.

5. Gni godt fast belegget med egnet verktøy, f.eks. en trefiberplate, belastet med en sandsekk om nødvendig.

6. Eventuelle limflekker fjernes med Bostik Fortynning nr. 1.

ARBEIDSBESKYTTELSE:	Produktet er brannfarlig og helseskadelig.  Ved bruk forutsettes

effektiv ventilasjon eller bruk av åndedrettsbeskyttelse type A2.

For ytterligere informasjon, se produktdatablad (sikkerhetsdatablad).