# SILMAX LM BYGGFUGEMASSE

Produktbeskrivelse	1-komp. fugemasse for blant annet tilslutningsfuger i bygninger. Massen er lett å påføre med hånd-eller trykkluftsprøyte og dens spesielle konsistens gjør at tiltrykking med fugepinne er forenklet.

Etter reaksjon med fuktighet, herder massen til en elastisk og bestandig gummi med god evne til å ta opp bevegelser i fugen.

ANVENDELSESOMRÅDER:	For inn- og utvendige bevegelsesfuger i betong-,  tegl- og metallfasader samt rundt tre-, metall- og PVC-vinduer.

TEKNISKE DATA:

Egenskaper før påføring:

Materialtype:	Silanterminert polyol

Konsistens:	Tiksotropisk smidig masse

Herdesystem:	Herder med luftens fuktighet

Egenvekt:	c:a 1,4g/ml.

Arbeidstemperatur:	+5oC - +35oC

Rengjøringsmiddel:	MEK, etylacetat, white spirit (ikke herdet masse)

Brannfarlig:	Nei

Flammepunkt:	> 150oC

Lagringstid:	Minst 9 måneder i ubrutt forpakning.  Lagres tørt og svalt.

Egenskaper etter påføring:

Klebefri flate:	ca 1 time ved 23oC, 50% RF. Bearbeidingstid ca. 40 min.

Herding:	1 døgn = 3,0 mm. 7 døgn = 10 mm.

Hårdhet:	ca 26o Shore A etter 14døgn 25oC, 50% RF

Bevegelsesopptak:	± 25%

Elastisitetsmodul:	0,50 N/mm2 ved 100% tøyning ved 23oC. (DIN53504-S2)

Temp.bestandighet:	-30oC til +80oC, temporært +100oC

Aldringsbestandighet:	Meget god

Kjemikaliebestandig:	God ved kontakt med olje og bensin og utspedde syrer, lut og løsningsmiddel.

Overmalbar:	Ja,med vannbaserte malinger. Ved behandling med

alkydbasert maling og visse lakker, kan tørkingen av malingen ødelegges og forlenges. Det anbefales å gjøre en test på et lite felt.

## SILMAX LM BYGGFUGEMASSE

ARBEIDSBESKRIVELSE:	Alle flater må være tørre og frie for fett og støv.  Olje og fettrester, fremfor alt på metall, glass etc. fjernes. Mørtelrester og cementslam fjernes mekanisk. Høy fuktighet i betong reduserer vedheften.

Forvitret maling på metall og tre er uegnet som underlag.

Primerbehandling:	Ved fuging mot sugende underlag, som for eksempel betong og ikke overflatebehandlet tre, skal Primer 5075 anvendes.

Mot ikke sugende underlag som for eksempel glass, keramikk, galvanisert stål, aluminium, polyester, PVC og lakkerte flater anvendes ingen primer. For rengjøring og for den beste vedheften anbefales forbehandling med Bostik Cleaner & Activator.

Forbehandling av fuger:	I fugen legges f.eks. Bostik Bottningslist og fikseres på riktig fugedybde.

For å unngå skader på bunnlisten, som kan forårsake luftblærer i fugen, monteres listen med butt, jevnt verktøy eller med en rull.  I fuger med fast bunn, der rund bunnlist ikke får plass, legges flate skumprofiler eller

polyetentape for å forhindre at fugemassen hefter mot fuge- bunnen.

Uegnet bunnmateriale er slike som er olje-, tjære- eller bitumenholdige, hamp- eller mineralull.  Fugekantene kan, om det forlanges, maskeres med tape, som deretter fjernes umiddelbart etter glatting av fugemassen.

Påføring av fugemassen:	Den beste vedheften oppnås når fugen fylles godt ved sprøytingen uten

luftlommer, og fugeflaten deretter trykkes godt til ved glattingen slik

at materialet får full kontakt med anleggsflatene.

Etterbehandling av fugen:           	Etter påføringen av fugemassen glattes overflaten til med en fugepinne

som dyppes i vann.  Pass nøye på at ikke vann kommer mellom fugesiden og massen.

Fugedimensjonering:	Det er ytterst viktig at fugebredden på konstruksjonsstadiet dimensjoneres riktig med hensyn til både de forventede bevegelsene i fugen og til den maksimalt tillatte bevegelse for fugemassen(+/-25% trykk og strekk).  Som en generell regel ved fugedimensjonering ved bevegelses- fuger gjelder at fugebredde/fugedybde bør forholde seg

som 2/1.  Fugens bredde x dybde bør ikke overstige 30 x 15 mm.  Fugemassens dybde må ikke under noen omstendigheter være under

8 mm.

ARBEIDSBESKYTTELSE:	For ytterligere informasjon, se produktdatablad(sikkerhetsdatablad).