BOSTIK LATEXMASSE 830 TRANSPARENT

PRODUKTBESKRIVELSE:	Transparent fugemasse/sparkel for fuger og sprekker i

tre, betong, sten,gipsplater etc.Pirkesikker og  overmalbar.

ANVENDELSESOMRÅDE:	For tetting av fuger og sprekker i tre,betong , sten, spon- og gipsplater mm, innendørs og utendørs. Hvis fugemassen benyttes utendørs, må ikke fugen utsettes for regn før den har tørket.

Ikke beregnet for fuger som konstant utsettes for vann.Hvis massen utsettes for direkte sollys kan man få en gulning av fugen.Kan benyttes på fugebredder opp til 10 mm. Overflate-

tørr etter ca. 30 min og gjennomherdet etter ca. 24 timer.

TEKNISKE DATA:

Egenskaper før påføring:

Materialtype:	1-komponent akryldispersjon.

Konsistens:	Myk, smidig  masse.

Herdesystem - måte:	Fordampning av vann.

Egenvekt:	Ca. 1,03 g/cm2

Tørrstoffinnhold:	Ca. 60 %

Arbeidstemperatur:	Over  +5°C

Løsningsmiddel:	Vann

Brannfarlig:	Nei

Lagring:	1 år i ubrutt forpakning ved +10 til +20oC.Tåler ikke frost.

Forpakning:	0,3 ltr. plastpatron.

Egenskaper etter påføring:

Klebefri overflate:	Ca. 30 min. ved rumstemperatur.

Tørking:	ca. 1 døgn ved +20°Cog fugedybde 1-3 mm på tre.Fugemassens tørketid fra hvit utseende til glassklar er avhengig av fugens dybde, fuktighet og temperatur.

Bevegelsesopptagelse:	± 10 % av opprinnelig fugebredde.

Temperaturbestandighet:	 -30°C til + 70°C

Aldringsbestandighet:	Meget god mot ozon og UV-lys.

Overmalbar:	Ja, med plast og alkydfarger.

vend....

ARBEIDSBESKRIVELSE:	1. Påse at flatene er tørre og rene. Ved sterkt porøse flater oppnås best resultat om flatene primes med 1 del masse blandet

med 2 deler  vann.Fugebredden bør være maks 10mm og dybde

halvparten av bredden.

2. Skjær av plastspissen i ønske diameter og sett spissen på  patronen..Massen påføres  med Bostik Hånd- eller trykkluftsprøyte. Massen glattes til  med sparkel ,fuktet svamp eller fugepinne umiddelbart etter påføring, idet massen meget raskt skinndanner på overflaten	( 30 min.).Rengjøring av verktøy og fjerning av søl bør skje umiddelbart med vann.

ARBEIDSBESKYTTELSE:	Produktets innhold er, ifølge gjeldende bestemmelser, ikke klassifisert som helsefarlig eller brannfarlig.

For ytterligere informasjon se vareinformasjon, sikkerhetsdatablad.