# ECOTAC GULVSPARKEL FLYT SNABB

Cementbasert,  hurtigherdende, selvutjevnende, vannfast og pumpbart avrettingsmasse.

PRODUKTBESKRIVELSE:	Bostik Ecotac Gulvsparkel Flyt Snabb er en cementbasert, selvutjevnende

og vannfast sparkelmasse. Beregnet for betongunderlag. Avrettingsmasse

som normalt gir ferdig overflate for belegging uten behov for

etterbehandling. Anbefalt lagstykkelse 5-30 mm. Inneholder ikke kasein.

ANVENDELSESOMRÅDE:	Bostik Ecotac Gulvsparkel Flyt Snabb er beregnet for avretting av

betongunderlag. Produktet er godt egnet som underlag der det skal legges

vinylbelegg, linoleum, PVC, parkett, klinker eller liknende i boliger, kontor,

sykehus, skoler, barnehager etc.

Ved legging på andre underlag kontakt Bostik.

TEKNISKE DATA:

Bindemiddel:			Spesialsement

Fyllstoff:			Natursand, max 0,5 mm

Lagstykkelse:		5-30 mm.

Anvendelsestid:		15 min.

Gangbar etter:		1,5-3 timer når temperaturen er min.+18 oC

Beleggbar:			24 timer i tykkelse opp til 20 med mer eller når RF (Relativ Fuktighet)

er under tillatt verdi for aktuell belegg.

Forbruk:			1,6 kg. pulver pr. m²/mm.

Trykkholdfasthet:		> 30  MPa

Trekkholdfasthet:		> 7 MPa

Kuletrykkholdfasthet:	Brinell 115 MN/m²

Vedheft:			> 1,0 MPa

Kryp:			< 0,5 o/oo

Rengjøring av verktøy:	Umiddelbart med vann.

Lagring:			6 måneder i uåpnet forpakning i tørre rom.

ARBEIDSBESKRIVELSE:

Underlag:	Underlaget skal være fast og rent.  Fritt for løse partikler og støv, samt

urenheter som olje, fett, voks etc.  Underlaget må være fast og uten svake

flater, sprekker og liknende. Svake overflatebelegg som betonghud slipes

eller freses bort. Temperatur i underlaget skal være minst +10 °C.

Primer:	For å forbedre vedheften og forhindre hurtig uttørking skal underlaget alltid

forbehandles med Bostik Primer 6000.  Primeren på føres på normalt

sugende underlag 1 gang, spedd med vann i  forholdet 1-3. På sterkt

sugende underlag anbefales 2 strøk.  På klinker, sten ,PVC, linoleum, tre

etc. påføres primeren konsentrert.

Blanding:	Til 25 kg pulver tilsettes 5,5-6 liter  vann. Blandingen utføres med drill

med visp på til en klumpefri og tregtflytende  konsistens, vent i 2-3 min. og

rør om igjen. Bruk vann med temperatur mellom 5 og 20°C. Bruk ikke

varmt vann, dette kan føre til for rask uttørking og sprekkdannelse. Massens

temperatur bør ligge mellom +10°C til +20°C.

Påføring:		Massen helles, eller pumpes ut på gulvet og flyter selv sammen til en jevn,

plan overflate. Det kan være nødvendig å hjelpe massen inn i f.eks hjørner

eller på meget ujevne underlag ved å fordele massen med en tannet sparkel.

Blandet masse bør forbrukes innen 15 min. Tiden her er dog avhengig av

sparkel lagets tykkelse, temperatur samt underlagets fuktighet og sugeevne.

Ved påføring av flere sjikt  skal det alltid primes i mellom, og det skal være

tørt før neste lag påføres.

Obs! Ved solbestråling, høy romtemperatur, kraftig ventilasjon eller andre

faktorer, som kan påskynde tørkingen, bør overflaten beskyttes mot for rask

uttørking.

ARBEIDSBESKYTTELSE:  	Produktet inneholder sement og er irriterende. For ytterligere informasjon,

se HMS-datablad.