BOSTIK BOTTNINGSLIST

Bottningslist av polyetencelleplast med lukkede celler.

PRODUKTBESKRIVELSE:	Bostik Bottningslist er en profilert list produsert av polyetencelleplast med helt lukkede celler.  Den leveres i følgende dimensjoner: 10, 13, 16, 20, 24 og 30 Ø.  Profilens skårne flate reduserer risikoen for luftblærer i fugemassen, hvilket ellers ofte skjer da profilens overflatehud skades ved monteringen.

SPESIELLE EGENSKAPER:	Bostik Bottningslist er bestandig mot alkalisk fuktighet samt mot de fleste kjemikalier. Den lukkede cellekonstruksjonen gir en meget lav absorberings-  evne av fuktighet eller vann.

Profilen har meget god varmeisoleringsevne, hvilket gir mindre varmetap i fugen og bidrar til at man får en tørr fuge med lang levetid.

ANVENDELSESOMRÅDER:	Bostik Bottningslist er først og fremst beregnet som bunnfyllingsmateriale i fuger.

TEKNISKE DAT:

Type:	Profilert rund list av polyetencelleplast med helt lukkede celler.

Farge:	Grå

Aldringsbestandighet:	Meget god

Kjemisk bestandighet:	Bestandig mot alkalisk fukt samt mot de fleste kjemikalier.

Varmeledningstall:	0,036-0,045 W/°C m² ved 10°C DIN 52612.

Vannabsorbsjon:	2 vol. % etter 7 døgns vannlagring i 20°C.

Densitet:	30 kg/m3  DIN 53 420.

Trekkholdfasthet:	0,4 N/mm² DIN 53 571.

Kompressjonsmotstand:	0,11 N/mm² ved 50% kompressjon DIN 53 577.

Elastisitet:	97%

ARBEIDSBESKRIVELSE:	En fuge bør utformes slik at den er dypest ved fugens 2 sider og grunnest i midten.  For å få en slik fuge bruker man egnet bunnfyllingsmateriale med cirkulært tverrsnitt f.eks. Bostik Bottningslist. Bunnlistens dimensjon skal velges slik at listen sitter ordentlig fast og ikke glir i fugen da fugemassen påføres. Vi sier at listen skal være minst 2 mm. større enn fuge- bredden.  Bostik Bottningslist plasseres på egnet dybde i fugen.  Man bør ikke bruke verktøy med skarpe kanter da profilen lett kan skades.  Det er vesentlig at fugelisten ved skjøtene legges så tett sammen som  mulig og at man ikke drar i listen slik at den tøyer seg.   Dersom listen blir lagt i tøyd tilstand kan den etter en tid krympe, hvilket kan medføre ned-

synking eller til og med brudd i fugemassen.