# BOSTIK FUGESKUM 4005

HURTIGHERDENDE POLYURETANSKUM.

PRODUKTBESKRIVELSE:	1-komp. fuktighetsherdende polyuretanskum, som ved påføring

ekspanderer kraftig og danner et halv hårdt fyllskum. Skummet har i herdet

tilstand hovedsakelig lukkede celler og gir en utmerket varme- og lyd

isolering. Skummet herder raskt under påvirkning av luftens fuktighet eller

fukt i materialene og bør derfor påføres slik at skummet kan ekspandere fritt.

En lett overflatefuktighet gir større skumvolum og hurtigere herding.

ANVENDELSESOMRÅDE:	Bostik Fugeskum 4005  er beregnet for tetting og isolering i hus,

båter, campingvogner etc.  Mellom karm/vegg, vegg/gulv, tak samt

ved rør-gjennomføringer.  Fester mot de fleste bygningsmaterialer

(også fuktige flater), men ikke mot polyetylen, teflon og silikon.

Flatene må	være fri for støv, olje og fett.

TEKNISKE DATA:

Type:	1 komp. polyuretanskum

Farge:	Beige

Konsistens:	Skum

Herding/herdetid:  	Klebe fri etter ca.10 min.  Bearbeidbar etter ca.30 minutter og 	gjennomherdet etter ca. 12 timer. (30 mm. streng, 60% RF, +23oC).

Skummengde:	Fritt skummende ved +20oC og 60% RF. Ca. 25-40 ltr. pr. flaske

Arbeidstemperatur:	Forpakningens temperatur bør være +20oC. Arbeidstemperatur

min. +5oC og maks. +35oC.

Rengjøring:	Aceton. Herdet skum fjernes mekanisk.

Tillatt fugebevegelse:	10 %

Temperaturbestandighet:	-40oC til +90oC (kortvarig opp til +130oC)

Aldringsbestandighet:	Meget god. Herdet skum er ikke UV-bestandig og skal beskyttes

mot direkte solstråling.

Antall lukkede celler:	Ca. 80%

Vannabsorberingsevne:	0,3 volum % DIN 5342 8

Varmeledningsevne:	0,04 kcal/mhoC DIN 52612

Dampgjennomgang:	ca. 70 g/m2/d

Elastisitetsgrense:	36 kPa (DIN 53421)

Elastisitetmodul:	1,6 MPa (DIN 53421)

Drivgass:	Butan/Propan.

Lagringstid:	12 måneder. Oppbevares stående. Produksjonsdato er stemplet på

forpakningen.

ARBEIDSBESKRIVELSE:	1. Rist flasken godt før bruk (minst 20 ganger).Fjern

beskyttelseshetten og monter plastmunnstykket. Ventilen åpnes ved

at den bøyes mot flasken. Obs Ved påføring må flasken snus opp ned.

2. Ca. 40 % av ønsket volum fylles med skum. Skummet vil

ekspandere og øke volumet 2-3 ganger ved anbefalt temp. og

luftfuktighet. Ved lavere temperatur eller luftfuktighet tar herdingen

lengre tid.

Fjern aldri stempling før skummet er gjennomherdet. 	Etter skumming og

herding skjæres bort eventuelt overskudd. Ved skumming mellom karm og

vegg  bør fugen ha en bredde på 8-10 mm.

Ved skumming mot tre må ikke fuktigheten overstige 17  2 %.

ARBEIDSBESKYTTELSE:	Produktet er helseskadelig og inneholder en brannfarlig drivgass.

Bruk av produktet forutsetter effektiv ventilasjon eller beskyttelses-

maske av typeA2.

Vær oppmerksom på Arbeidstilsynets anvisninger om isocyanater.

Trykkbeholderen må ikke utsettes for temperatur over +50oC.

Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke når flasken er tom.

For mer informasjon se  HMS-datablad.(sikkerhetsdatablad)