BOSTIK 200 UTOMHUS

PRODUKTBESKRIVELSE:	Bostik 200 er et løsemiddelbasert , hurtigtørkende syntetgummilim.

Som er lett bearbeidelig selv ved lave temperaturer.

ANVENDELSESOMRÅDER:	Bostik 200 er spesielt egnet for liming av filtbelegg og liknende,

ved utendørs bruk, f.eks til filtbelegg på golfbaner etc.

Obs! Belegg som tidligere er limt med Bostik C ( svart lim)  må ved omlegging limes med samme lim. Bostik 200 kan ikke benyttes.

TEKNISKE DATA:

Egenskaper før påføring:

Limtype:	Enkel lim

Bindemiddel:	Syntetgummi.

Løsningsmiddel:	Toluen og heptan.

Viskositet:	200-300  poise ved +20°C

(Brookfield RVF Spindel nr. 6, 10 r/min.)

Farge:	Gulbrun

Densitet:	1,06 g/cm3

Tørrstoffinnhold:	60 ± 1 vekts-%

Limforbruk:	Normalt 0,9 m² /ltr.  avhengig av underlag og beleggets tykkelse.

Fortynningsmiddel	Bostik Förtynning Nr. 3

Brannfare:	a) Limet er brannfarlig

b) Limfugen er ikke brannfarlig

Flammepunkt:	- 5°C

Lagring:	Minst 1 år ved +10 til 20°C i ubrutt forpakning.

Påføringshjelpemiddel:	Grovtannet sparkel..

Rengjøringsmiddel:	Bostik Förtunning Nr. 3

Egenskaper etter påføring:

Farge:	Gulbrun

Holdfasthetsøkning:	Sluttholdfasthet normalt innen 7 døgn.

Avtrekksholdfasthet:	Får som regel materialbrudd i filtbelegget.

Temperaturbestandighet:	God holdfasthet opp til +90 °C.

Fuktighetsbestandig:	Meget god - Limfugen oppløses ikke i vann.

snu.....

ARBEIDSBESKRIVELSE:	Mange produsenter av forskjellige materialtyper har detaljerte

Forskrifter på hvordan deres materialer skal forbehandles før liming.

Følg nøye disse forskrifter!  Nedenstående gir kun anvisninger for

selve limingen.

1.Pass på at underlaget er rent. Flatene kan være fuktige, men ikke våt.

2.Limet omrøres godt. La ikke limet stå i direkte sollys.

3.Spre lim på underlaget med en tannet sparkel.

4.Spre lim på 5-10 m² pr. gang. For å unngå blæredannelse, vent med

å legge ned belegget til det har dannet seg et tynt skinn på toppe av

limstrengene. Normal ventetid er 5-10 minutter, avhengig av

temperatur og fuktighet.

5.Legg ned belegget i limet. Vær nøye med å rulle ut hele flaten og

stamp godt til i kantene slik at belegget får god kontakt med limet.

Gjenta dette en gang til og stamp til etter 10 min

6.Eventuelle lim flekker fjernes med Bostik Förtunning nr. 3

ARBEIDSBESKYTTELSE:	Produktet er brannfarlig og helseskadelig.  Ved bruk forutsettes

effektiv ventilasjon eller bruk av åndedrettsvern type A2.

For ytterligere informasjon, se HMS-datablad (sikkerhetsdatablad).