# NS 3420

| Kode | Beskrivende tekster | Enh. | Mengde |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Det skal benyttes Tarkett Granit Multisafe banevare 2,5 mm med profilert overflate, ftalatfri og ikke tilsatt antibaktrielle midler, eller tilsvarende. TVOC skal ikke overstige 5ug/m3 ISO 16000 Målt av Eurofins Danmark Granit Multisafe tilfredsstiller kravene i NS- EN 1553- Våtromsbelegg – klasse A + B Belegget er beregnet for våtrom som trafikkeres barfot. Granit Multisafe tilfredsstiller kravene i NS 3860 og Våtromsnormen for bruk i våte rom og til Offshore etter IMO klassifisering. Det forutsettes at skjøtene sveises med flerfarget eller fargeavstemt tråd. FDV dokumentasjon vedlegges anbudet med tekniske data, trinnlydstest, branntest samt legge og renholdsanvisninger. Byggrengjøring/ førstegangsoppsetning. Gulvprodusentens anvisninger skal følges. Byggherre/ arkitekt skal stå fritt til å velge farge, og dette skal medregnes i anbudet. Evt. tilsvarende belegg og farge skal godkjennes av byggherren/ arkitekten. Undergulv:………… Antall fuktmålinger:………… Antall målepunkter:………… Eventuelle rørgjennomføringer:………… Antall sluk:………… Areal | M2 |  |