| 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA |  |
| --- | --- |

|  | Godkjent for bruk |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Godkjent for lab. bruk |  |  |
|  | Modifisert av OPTIROC as |  |  |

| HANDELSNAVN | Tørrbetong C35 |
| --- | --- |
| PRODUKTTYPE | Tørrbetong |
| PR-NR. |  |

| Leverandør | Optiroc as |
| --- | --- |
| Adresse | Postboks 216 Alnabru |
| Postnr & sted | 0614 OSLO |
| Telefon | 22 88 77 00 |
| Faks | 22 64 54 54 |
| Kontaktperson | Halvard Borgund |
| Utarbeidet av | Tore Asbj. Horntvedt |

| 2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING |  |
| --- | --- |

| Nr | Ingrediens navn |  | CAS-NR | Kons.(vekt%) | Fareklasse/Anm. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Portlandsement |  | 65997-15-1 | 10-30 | Xi, R36/38-43 |
| Tegnforklaring: |  | T+=Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, E=Eksplosiv, O=Oksiderende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig, Kreft=Kreftfremkallende, Mut=Arvestoffskadelig, Rep=Reproduksjonsskadelig, Kons=Konsentrsjon i vektprosent, IK=Ikke klassifiseringspliktig,. |  |  |  |

# INGREDIENSKOMMENTARER

Grått pulver, uten lukt.

Inneholder kvartsholdig natursand. Respirabelt kvartsinnhold er mindre enn 0,1 % (partikler < 5 micron).

R-setninger nevnt i pkt. 2 er listet opp i pkt. 16 med fullstendig tekst.

| 3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER |  |
| --- | --- |

|  | Irriterende |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

HELSE

Irriterer luftveiene og huden. Risiko for alvorlige øyeskader. Kan gi allergi (kromeksem) ved gjentagende hudkontakt.

# BRANN OG EKSPLOSJON

Produktet er ikke brennbart.

# MILJØ

Ikke ansett miljøskadelig iht. gjeldende regelverk.  Se pkt. 12.

FYSIKALSK / KJEMISKE RISIKO

Ved kontakt med fuktighet eller ved tilsetning av vann dannes etsende kalsiumhydroksidløsning.

| 4. FØRSTEHJELPSTILTAK |  |
| --- | --- |

# GENERELT

Symptomer og virkninger. Vanlig førstehjelp. Hold pasienten i ro, sørg for varme og frisk luft. Førstehjelp kan være nødvendig ved svelging, ved sprut i øynene, ved søl på huden.

# INNÅNDING

Flytt straks den eksponerte til frisk luft.

# HUDKONTAKT

Vask  øyeblikkelig av med rikelig med vann. Fjern tilsølte klær, armebåndsur osv. Ikke gni. Kontakt lege ved sårdannelse eller vedvarende irritasjon.

ØYEKONTAKT

Gni ikke i øyet! Skyll straks øyet med mye vann mens øyelokket løftes.  Fjern evt. kontaktlinser. Kontakt lege dersom irritasjonen vedvarer.

SVELGING

Drikk rikelig med vann. Fremkall ikke brekning Kontakt lege hvis ubehag oppstår.

# MEDESINSK INFORMASJON

Symptomatisk behandling.

| 5. TILTAK VED BRANNSLOKKING |  |
| --- | --- |

# PASSENDE BRANNSLUKNINGSMIDDEL

Ikke relevant.

# BRANN- OG EKSPLOSJONSFARER

Produktet er ikke brennbart.

# ANNEN INFORMASJON

Brannslukningstiltak tilpasses omgivelsene.

| 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP |  |
| --- | --- |

# SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELL

Benytt hensiktmessig verneutstyr. Se pkt. 8.

SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE MILJØ

Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn er ikke tillatt. Bevar og fjern spill i tørr tilstand om mulig.

# EGNEDE METODER FOR SKADEBEGRENSNING OG OPPRENSKING

Unngå støvdannelse og spredning av støv. Bruk godkjent industriell støvsuger for fjerning.

# ANNEN INFORMASJON

Tas opp tørt. Vann bør ikke brukes da dette sammen med sement vil størkne til en fast masse.

| 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING |  |
| --- | --- |

# SPESIELLE EGENSKAPER OG FARER

Irriterer øynene og huden.

HÅNDTERINGSVEILEDNING

Sørg for egnet avtrekksventilasjon ved maskiner og steder hvor det kan dannes støv. Vask hendene ofte og skift arbeidsklær etter behov.

LAGRINGSANVISNING

Oppbevares utilgjengelig for barn. Papirsekker lagres slik at de ikke kan revne. Lagres tørt i orginalemballasjen, adskilt fra syrer.

Ved oppbevaring som angitt, er holdbarheten 12 måneder.

| 8.EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR |  |
| --- | --- |

# FOREBYGGENDE TILTAK

Sørg for god ventilasjon ved arbeid som fører til støvutvikling. Øyedusj skal finnes på arbeidsplassen.

ÅNDEDRETTSVERN

Støvfiltermaske type: Støvfilter P2 (for fint støv), ved arbeidsoperasjoner som medfører stor støvutvikling.

ØYEVERN

Unngå kontakt med øynene. Bruk støvtette vernebriller ved risiko for støvdannelse.

ARBEIDSHANSKER

Vernehansker av neopren-, nitrilgummi, vinyl eller annet resistent materiale.

VERNEKLÆR / HUDBESKYTTELSE

Benytt langarmede verneklær som beskytter mot mulig hudkontakt. Ta bort og vask, også innvendig, all forurenset kledning og hansker før det tas i bruk igjen.

ANNEN INFORMASJON

Sementen er kromredusert, derfor er muligheten for kromallergi redusert. Personer med kromallergi bør likevel unngå kontakt med nye/nyblandet produkter som inneholder sement.

| 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER |  |
| --- | --- |

| Tilstandsform: | Pulver. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Farge: | Grå. |  |  |
| Lukt: | Ingen lukt. |  |  |
| Løslighet: | Herder med vann. |  |  |
| Smelte/Frysepunkt: | Ikke relevant | Tetthet: | Ca. 1650 kg/m3 |
| Eksplosjonsomr., %-%: | Ikke eksplosivt | Løslighet i vann: | Herder |
| Damptrykk: | Ikke relevant | Metningskons.: |  |
| Dekomponeringstemp.: |  | Rel. tetth. i m. luft(l=1): |  |
| pH løsning: |  | Kokepunkt: | Ikke relevant |
| Flammepunkt: | Ikke brennbart | pH konsentrat: | 12-13 (utrørt i vann) |
| Molvekt: | Ikke relevant | Viskositet: | Ikke relevant |
| Tenntemperatur: | Ikke relevant | Luktegrense: | Luktfritt |
| Rel. damptetthet, (l=1): |  | Rel. fordampningshast.: |  |
| Luftreaktiv: |  | Vannreaktiv: | Reagerer (herder) |

| 10. STABILITET OG REAKTIVITET |  |
| --- | --- |

# STABILITET

Tørre sementprodukter må beskyttes mot fuktighet. Stabilt ved angitte lagringsbetingelser, lagringstid og håndtering.

MATERIALER SOM SKAL UNNGÅS

Reagerer med vann og herder.

# FARLIGE SPALTNINGSPRODUKTER

Ingen.

# ANNEN INFORMASJON

Holdes borte fra fuktighet.

| 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE |  |
| --- | --- |

# GENERELT

Støv fra produktet er kvartsholdig. Ved kontakt med vann dannes kalsiumhydroksid, som er etsende.

Sementen er tilsatt jernsulfat som reduserer 6-verdig krom til 3-verdig. Risikoen for kromeksem er med dette vesentlig redusert.

INNÅNDING

Irriterer luftveiene.

# HUDKONTAKT

Hudirritasjon.

ØYEKONTAKT

Fare for alvorlig øyeskade.

# SVELGING

Svelging i store mengder kan gi irritasjon av slimhinner i munn og svelg, spiserør og mage/tarm.

AKUTTE OG KRONISKE SKADEVIRKNINGER

Ofte gjentatt eksponering utover administrativ norm for støv har blitt sett i sammenheng med betennelse i nesens slimhinner og med hoste. Etter langvarig støveksponering er det risiko for utvikling av silikose.

# ALLERGI

(Krom)allergisk eksem har forekommet etter langvarig hudkontakt, hyppigere ved kontakt  med sement/vannblandinger enn tørr sement.

KREFT

Ikke kjent.

MUTAGENE EFFEKTER

Ikke kjent.

REPRODUKSJONSSKADE EFFEKTER

Ikke kjent.

| 12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARE |  |
| --- | --- |

NEDBRYTBARHET

Ikke biologisk nedbrytbar.

AKKUMULERING

Ikke bioakkumulerbar.

ØKOTOKSITET

Økologiske skader er verken kjent eller forventet under normal bruk. Innblanding av (større mengder) sement i vann vil imidlertid øke vannets pH-verdi, noe som kan ha en viss virkning inntil konsentrasjonen i vannet fortynnes.

ANNEN INFORMASJON

Sementandelen reagerer med vann og herder til et fast stoff. Innblanding i vann vil øke vannets pH-verdi og derfor ha en viss virkning på livet i vann inntil vannet er fortynnet/nøytralisert. Produktet anses ellers ikke å være giftig mot organismer.

| 13. FJERNING AV RESTER OG AVFALL |  |
| --- | --- |

# GENERELT

Tørt materiale feies eller støvsuges opp. Unngå støvdannelse. La vått materiale herde. Rester deponeres på godkjent fyllplass.

# AVFALLSGRUPPER

Stoffet er ikke spesialavfall, verken i tørr form eller som mørtel.

| 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT |  |
| --- | --- |

| Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: | Ja | Nei | Ikke vurdert |
| --- | --- | --- | --- |

# ANNEN INFORMASJON

Ikke farlig i forbindelse med transport under UN, IMO,ADR/RID og IATA/ICAO regler.

| 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER |  |
| --- | --- |

| Fareklasse/Anm. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Irriterende |  |  |  |  |  |  |

| EF-Etikett: | Ja | Nei | Ikke vurdert |
| --- | --- | --- | --- |

SAMMENSETNING

Portlandsement (10-30 %)

R-SETNINGER

R-37/38 Irriterer luftveiene og huden.

R-41 Fare for alvorlig øyeskade

R-43 Kan gi allergi ved hudkontakt.

S-SETNINGER

S-2 Oppbevares utilgjengelig for barn.

S-22 Unngå innånding av støv.

S-24 Unngå hudkontakt.

S-26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.

S-36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernhansker og vernebriller/ansiktsskjerm.

REFERANSER

Norsk stoffliste 2002 (Statens forurensningstilsyn, Arbeidstilsynet, Direktoratet for brann- og elsikkerhet, Oljedirektoratet).

Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren (Arbeidstilsynet, best. nr. 361).

Transport av farlig gods: ADR, RID, IMDG, IATA.

Forskrifter om klassifisering og merking av farlige kjemikalier, fastsatt av KAD og MD, fra jan. 1998, med endringer av 10.08.2000.

Forskrift om spesialavfall, fastsatt av MD, med siste endring av 01.01.1997.

Arbeidstilsynets forskrift av 19.12. 1997 om ”Utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad” med endringer 30.07.2002.

| 16. ANDRE OPPLYSNINGER |  |
| --- | --- |

# LEVERANDØRENS BEMERKNINGER

Om produktet bearbeides mekanisk etter at det er hardnet, utvikles det kvartsholdig støv.

Denne informasjon gjelder kun ovennevnte produkt, og behøver ikke nødvendigvis være gjeldende om produktet brukes sammen med et eller flere andre produkter, eller som del av en prosess.

Databladet er laget på basis av opplysninger gitt av produsenten. Det er den enkelte mottakers plikt å sørge for at informasjonen gitt i dette HMS-databladet blir lest og forstått av alle som bruker, behandler eller på noen måte kommer i kontakt med produktet. Endringer i pkt. merket med X.

# LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGER

| Nr. | # R-Setningstekst |
| --- | --- |
| R36/38 | Irriterer øynene og huden. |
| R37/38 | Irriterer luftveiene og huden. |
| R41 | Fare for alvorlig øyeskade. |
| R43 | Kan gi allergi ved hudkontakt. |

| UTGITT: | 30.07.2026 |
| --- | --- |

##### REVISJONSOVERSIKT

| Versjon | Rev.dato | Ansvarlig | Endringer |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | 14/01/2003 | TAH/Optiroc as | Oppdatert nye regler |