BOSTIK LINOTACK LINOLEUMSLIM

FOR VÅTLIMING AV LINOLEUM OG VINYLBELEGG

PRODUKTBESKRIVELSE: Bostik Linotack er fritt for lettflyktige løsningsmidler.

Anvendelsessområde, konsistens, påføringsegenskaper og limegenskaper

er tilpasset dagens gulvmateriell som f. eks. linoleum, vinylbelegg av type cushion floor, samt legging på underlag med eksisterende PVC-belegg.

Limet har et kraftig såkalt våtsug, hvilket er verdifullt ved legging av

linoleum  og ved liming av vinylbelegg på tette underlag.

ANVENDELSESOMRÅDE: Bostik Linotack er spesialtilpasset for våtliming av linoleum, men fungerer også for liming av belegg av type cushion  vinyl, nålefilt og banebelegg  med bakside av jute, polyesterfilt, latex eller PVC-skum samt mineralfiberarmert PVC-skum.

Underlaget kan være sugende som f. eks. ubehandlet betong, avrettings-masser, spon- og trefiberplater,eller ikke sugende underlag som fuktisolert

betong og underlag med eksisterende PVC-belegg.

Et jevnt sugende underlag anbefales ved  liming av linoleum.

TEKNISKE DATA:

Egenskaper før påføring:

Limtype:    	Enkellim for våtliming.

Bindemiddel:	Plastdispersjon med tilsetningsmiddel.

Løsningsmiddel:	Vann

Konsistens:		Tiksotrop, viskositet 650±50 (Brookfield RVT 6/5+20°C)

Farge:	        	Hvit

Egenvekt:	         1,38 + 0,02 g/cm3

Tørrstoffinnhold:		75± 1 vekts-%

Limforbruk:       		Vanligvis 3-6 m²/liter.  Se anbefalt limmengde for resp. materiell.

Fortynningsmiddel:	        	Vann.  Limet skal ikke fortynnes.

Brannfare:	         Nei

Flammepunkt:	          -

Lagring:	         Minst 1 år ved +10 til 20°C.  Beskyttes mot frost.

Påføringshjelpemiddel:	         For våtliming brukes en tannet, godt rengjort sparkel.

Arbeidsforhold:	         Temp. minst +18°C.  Luftfuktighet maks 60% RF.

Rengjøring:	         Vann innen limet har tørket.

For verktøy: Bostik Limtvätt.

For flekker: Bostik Limtvätt.

Egenskaper etter påføring:

Farge:	Hvit

Holdfasthetsøkning:	        Ved liming av materialer der den ene flaten er tett oppnåes god holdfasthet

innen få døgn.

Skyvholdfasthet:	         Ca. 75 N/cm² etter 7 døgn.

Temperaturbestandighet	:      75-80°C ved 14 dager gammel limfuge.

Fuktighetsbestandig:	         Meget god etter uttørket limfuge.

Mykgjørerbestandig:	         Meget god

vend...

ARBEIDSBESKRIVELSE:	Følg i første rekke materialprodusentens anvisninger.  Dette er spesielt viktig

ved legging av linoleum.  Nedenstående opplysninger utgjør kun

kompletterende opplysninger til selve limingen.

Forberedelser:	Underlaget skal være rent, plant, fritt for støv, smuss og gammel maling.

Eventuell avretting bør skje med en vannfast sparkelmasse.  Ved liming mot

betongunderlag må fukthalten ikke overstige de angitte maksverdier som

angis i Hus-AMA 83.  Lim, belegg og underlag bør ha en temperatur på

minst +18°C.  Luftfuktighet høyest 60% relativ fuktighet.

Ved fuktisolering anbefales BOSTIK FUKTSPÄRR 7000.

Ved legging av armert plastbelegg med høy PVC-halt mot trebaserte plate-

materiale er det spesielt viktig at platene er GODT UTTØRKET for å unngå

blæredannelse og kantreising.  Maksimal fuktkvote for sponplater angis til

11-12 vekts-% og for trefiberplater maks. 9 vekts-%.

Liming av gulv - våtlim.

på sugende underlag:

1. Limet omrøres godt.

2. Spre limet på gulvet med en godt rengjort tannet sparkel.  Limstrengens

høyde bør være 2-3 mm.  Limmengde for linoleum ca. 3-4 m²/ltr.

Vinylbelegg 4-5 m²/l.

3. Legg ned belegget direkte i det våte limet og kontroller  overvætingen

gjennom såkalt lufting av belegget.

Monteringstiden er normalt 20-30 minutter.

Sen våtliming på tett

underlag - omlegging:		1. Kontroller at det gamle belegget sitter godt fast og er fritt for bonevoks

eller annet som kan forringe vedheften.

2. Spre lim på underlaget med en godt rengjort tannet sparkel.

Limmengde ca. 6 m²/ltr. ved liming av PVC-belegg med fiberbakside mot 		    gammelt PVC-gulv.

3. La limet tørke ca. 10 minutter før nedlegging.

Tenk på at tiden forkortes ved: Forhøyet temperatur, lav luftfuktighet, 	            		    forminsket limmengde og lufting av belegget.

4.  Vær nøye med fastgnidningen av belegget for å unngå blæredannelse.

ARBEIDSBESKYTTELSE:	Produktens innhold er, ifølge gjeldende lovbestemmelser, ikke klassifisert

som helsefarlig eller brannfarlig.

For ytterligere informasjon, se produktdatablad (sikkerhetsdatablad).