# NS 3420

| Kode | Beskrivende tekster | Enh. | Mengde |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Det skal benyttes Tarkett Nordic Stabil med glassfiberarmering og skumbakside. PUR – forsterket overflate Topclean, ftalatfri og ikke tilsatt antibaktrielle midler, eller tilsvarende. TVOC skal ikke overstige 38ug/m3 ISO 16000 Målt av Eurofins Danmark Belegget skal oppfylle krav for heterogene belegg i produktbeskrivelse EN 653. Bruksklasse EN 685 23 og 31. Tykkelse slitesjikt 0,35 mm. FDV dokumentasjon vedlegges anbudet med tekniske data, innholdsdeklarasjon, emisjonstest, branntest samt legge og renholdsanvisninger. Byggrengjøring/førstegangsoppsetning. Gulvprodusentens anvisninger skal følges. Byggherre/arkitekt skal stå fritt til å velge farge, og dette skal medregnes i anbudet. Evt. Tilsvarende belegg og farger skal godkjennes av byggherre/arkitekt. Undergulv:………… Antall fuktmålinger:………… Antall målepunkter:………… Areal | M2 |  |