BOSTIK VINDUSKITT

PRODUKTBESKRIVELSE:	Plastisk, linoljebasert, overmalbar vinduskitt.

ANVENDELSESOMRÅDE:	For kitting av vanlige vindusglass, isolerglass, drivhus og til

reparasjoner av eksisterende kittfalser. God vedheft til tre, glass og

metall. Overmalbar med oljebaserte malinger.

TEKNISKE DATA:

Egenskaper før påføring:

Konsistens:	Myk, smidig ,lett bearbeidelig  masse.

Egenvekt:	2,1

Arbeidstemperatur:	+ 5oC til + 30oC

Brannfarlig:	Nei

Lagring:	1 år i ubrutt forpakning.

Forpakning:	250 ml. boks og 0,3 ltr. patron..

Farge:	Natur og teak.

Egenskaper etter påføring:

Klebefri overflate:	1-2 døgn avhengig av temperaturen

Overmalbar:	Kittet kan overmales etter 2-3 uker, avhengig av temperaturen.

Aldringsbestandighet:	Meget god.

Rengjøringsmiddel:	Fjernes med 	Bostik limvask eller White Spirit.

ARBEIDSBESKRIVELSE:	Kittfalsen skal være ren og fri for løse partikler og evt. gammelt

kitt. Nytt trevirket grunnes med maling.

2.Kittet påføres  i falsen og slettes til med egnet verktøy dyppet

i vann. Kan overmales etter ca 2 uker. Mal 1-2 mm. inn på glasset.

ARBEIDSBESKYTTELSE:	Produktets innhold er, ifølge gjeldende bestemmelser, ikke

klassifisert som helsefarlig eller brannfarlig.

For mer informasjon se HMS-datablad (sikkerhetsdatablad).