- BOSTIK FUGESKUM PISTOL

- Produktbeskrivelse: Bostik Fugeskum pistol er beregnet for påføring av Bostik 4020

Proff Fugeskum.

- Bruksanvisning:

1. Rist flasken med Bostik 4020 Proff  godt, før den monteres på pistolen.

2. Skru flasken fast på pistolen (ikke for hardt)

3. Snu flasken på hode og  løs justeringsskruen forsiktig. Fyll hele pistolen med skum .

4. Pistolen er nå klar til bruk.

5. Rist beholderen  før påføring og  mengde skum reguleres med skruen som kan justeres.

- Etter bruk.

- Pistoler som brukes daglig skal være fylt med skum etter bruk. La alltid en full flaske med skum

være  montert til pistolen etter endt bruk.

- Steng doseringsskruen fullstendig. Ikke tøm pistolen for skum, det medfører at fuktighet fra luften

i pistolen fører til herding av skummet.

3. Plasser flasken horisontalt med ventilen opp (pistolen vertikalt).

4. Ved lengre arbeidsopphold skal pistolen rengjøres med Bostik PU-rengjøringsvæske 4030, før

pistolen settes bort.

- Ny bruk.

1. Rist flasken godt mens du samtidig holder i pistolen.

2. Fjern herdet skum i dyse enden med en skarp kniv.

3. Løs justeringsskruen forsiktig og press ut skum med avtrekkeren og juster mengdeflyten.

- Montering av ny skumflaske.

1. Sjekk at flasken er tom. Beholderen gjøres trykkløs før bytte av flaske ved å holde inn avtrekkeren

til trykket er bort.

2. Ta en ny skumflaske og rist den godt.

3. Skru av den gamle flasken ( hold åpningen vekk fra deg), tørk vekk løst skum fra adapteren og

monter en ny flaske umiddelbart.

4. Fyll  pistolen og den er på nytt klar til bruk.

- Rengjøring:

Pistolen er laget av spesialplast og uherdet skum fjernes lett med rengjøringsvæsken. Herdet skum på pistolens utside fjernes mekanisk. Skru fast beholder med rengjøringsvæsken. Trykk forsiktig på avtrekkeren og fyll pistolen med væske. La vesken virke 1-2 min. Trykk på avtrekkeren igjen og la væsken strømme gjennom pistolen til alle skumrester er fjernet. Obs! Pistolen skal ikke demonteres.

- NB ! Skum som har herdet inne i pistolen lar seg ikke løse.

.