# BOSTIK FUGESKUM VINTER

PRODUKTBESKRIVELSE:	Hurtigherdende polyuretanskum, som kan brukes ved temperaturer

ned til - 10 oC. Skummet herder raskt under påvirkning av luftens fuktighet

eller fukt i omgivende materialer og bør derfor påføres slik at skummet kan

ekspandere fritt.  En lett overflatefuktighet gir større skumvolum og hurtigere

herding.

ANVENDELSESOMRÅDE:	Beregnet for tetting mellom karm/vegg ved montering av dører og

vinduer, samt ved rør gjennomføringer etc. Fester mot de fleste

bygningsmaterialer.

TEKNISKE DATA:

Type:	1 komp. polyuretanskum

Farge:	Beige

Konsistens:	Skum

Herding/herdetid:  	Klebefri etter ca.10 min.  Bearbeidbar etter ca.30 minutter og gjennomherdet

etter ca. 12 timer.

Arbeidstemperatur:	Forpakningens temperatur skal være min. +5oC. Skummet kan

påføres ned til -10oC.

Rengjøring:	Aceton. Herdet skum fjernes mekanisk.

Tillatte fugebevegelse:	< 5 %

Temperaturbestandighet:	-40oC til +100oC (kortvarig opp til +130oC)

Aldringsbestandighet:	Meget god. Herdet skum er ikke UV-bestandig og skal derfor beskyttes

mot direkte solstråling.

Antall lukkede celler:	Ca. 80%

Vannabsorberingsevne:	0,3 volum % ( DIN 53433)

Varmeledningsevne:	0,04 kcal/mhoC (DIN 52612)

Dampgjennomgang:	ca. 70 g/m2/d

Brannklassifisering:	B3 (DIN 4102 part 1)

Drivgass:	Butan/Propan. Meget brannfarlig

Lagringstid:	9 måneder. Oppbevares stående. Produksjonsdato er stemplet i bunn av

forpakningen.

ARBEIDSBESKRIVELSE:	1. Rist flasken godt før bruk(minst 20 ganger).Fjern beskyttelseshetten

og monter plastmunnstykket. Ventilen åpnes ved at den bøyes mot

flasken. Obs! Flasken skal være oppvarmet til min + 5 oC og snus opp

ned ved påføring.

2. Ca. 40 % av ønsket volum fylles med skum. En lett overflatefuktighet gir

større skumvolum og hurtigere herding.

Fjern aldri stempling før skummet er gjennomherdet. Etter skumming og

herding skjæres eventuelt overskudd bort.

ARBEIDSBESKYTTELSE:	Produktet er helseskadelig og inneholder en brannfarlig drivgass. Bruk av

produktet forutsetter effektiv ventilasjon eller beskyttelsesmaske av typeA2.

Vær oppmerksom på Arbeidstilsynets anvisninger om isocyanater.

Trykkbeholderen må ikke utsettes for temperatur over +50oC.

Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke når flasken er tom.

For mer informasjon, se HMS-datablad (sikkerhetsdatablad)