#### Simson ISR 70-09 Flytende tape

PRODUKT

## Simson ISR 70-09 er et lim med meget høy initialstyrke som betyr at tyngre gjenstander vil sitte umiddelbart uten å sige på vertikale flater. Initialstyrken er 140 kg/m2 ved romstemperatur. Det betyr at en stålplate på max 5 mm tykkelse ikke vil sige med et areal på 19 x 19 cm eller at en aluminiumsplate med tykkelse på max 5 mm ikke vil sige med et areal på 30 x 30 cm. Etter oppliming  begynner  ISR 70-09 å herde ved hjelp av luftens fuktighet, og vil gi en sluttstyrke på 210 tonn/m2.

## BRUKSOMRÅDER

- Monteringslim for platematerialer
Limeforband ( f.eks stålrammer) i metall, -bil og karosserikonstruksjoner der man krever en høy initialstyrke.

- Liming av hjørneprofiler i aluminium og stål etc i båt, bil og i offentlige institusjoner

- Feste av dørklokker, branndetektorer på alle underlag uten bruk av selvklebende tape ,- som ofte ikke klarer og holde gjenstanden på plass i varme og når underlaget er ujevn som betong

EGENSKAPER

- Fri fra løsningsmiddel, isocyanater og PVC.

- Utmerket UV-bestandighet og aldringsegenskaper.

- Generelt god vedheft, uten forbehandling, på nesten alle materialer.

- Permanent elastisk mellom –40°C og +120°C.

- Nøytral, luktfri og rask utherding.

- Simson ISR 70-09 kombinerer fordelene med en tape og fordelene med et reaktivt materiale. Umiddelbart

Etter montering har produktet både en høy initialstyrke og sterk vedheft.
som medfører at den limede konstruksjonen kan flyttes, eller viderebehandles straks etter montering. Herdingen innledes av en reaksjon med luftens fuktighet  som resulterer i en irreversibel vulkanisert limfuge.

VEDHEFT

Simson ISR 70-09 har god vedheft, uten forbehandling, på rene, tørre, smuss- og fettfrie underlag som aluminium, rustfritt stål, galvanisert stål, sink, kopper, messing, sandblåste metaller, de fleste lakkerte metallflater, glass, PVC, polyester (GRP), malt/lakkert tre mm. Ingen eller dårlig vedheft mot ubehandlet polyetylen, polypropylen og PTFE.

BRUKSANVISNING

Simson ISR 70-09 kan lett påføres med en hånd- eller trykkluftsprøyte ved temperaturer mellom +5°C och +35°C. Påføringshastigheten kan økes ved å varme massen til maks. 50°C . Initialstyrken vil være redusert ved denne temperaturen men straks temperaturen faller vil initialstyrken øke igjen.

Delene må monteres innen 30 minutter (ved 20°C og 50% RF) Generelt anbefales en limtykkelse på 2 mm.

PRESS

###### D

Tykkelse

i mm

###### Bredde i mm

| D -Diameter |  | En tykkelse | Tykkelse av |
| --- | --- | --- | --- |
| åpning | ##### Antall | av limfilmen på 1 mm | limfilmen på 2 mm |
| dyse | lm | gir følgende bredde | gir følgende bredde |
| mm | pr patron | på limstrengen i mm | på limstrengen i mm |
| 4 | 21 | 13 | 6 |
| 6 | 9 | 28 | 14 |
| 8 | 5 | 50 | 25 |
| 10 | 3 | 79 | 39 |
| 12 | 2 | 113 | 57 |

### Simson ISR 70-09

## TEKNISKE DATA    								ISR 70-09

Kjemisk base      										: Silyl Modified Polymer (SMP)

Herdesystem    										: luftfuktighet

Densitet          										: ca. 1.4 g/ml

Skinndannelse (20°C/50% R.F.)						: ca. 10 min.

Åpentid												: < 30 min.

Herdehastighet etter 24 h (20°C/50%R.F.        	: ca. 3 mm

Hardhet shore A (DIN 53505)						: ca. 60

Volumendring (DIN 52451)				      		: < 3%

Initialstyrke (Physica Rheometer MC100)   		: ca. 1400 Pa

(max. last som kan legges på pr. m² uherdet masse uten å gli)

Strekkfasthet (100%)  (DIN 53504/ISO 37)			: ca. 2.3 MPa

Skjærholdfasthet ved brudd(DIN 53504/ISO 37)	: ca. 2.9 MPa

Bruddforlengelse         (DIN 53504/ISO 37)			: ca. 200%

Skjærholdfasthet (DIN 53283/ASTM D1002)		: ca. 2.1 MPa

(Alu-Alu; limtykkelse 2 mm; testhastighet 50 mm/min.)

Rivstyrke (DIN 53515/ISO 34)   						: ca. 10 N/mm

(Typ C, testhastighet 500 mm/min.)

E-modul (10%) (DIN 53504/ISO 37)				: ca. 4.4 MPa

Temperaturbestandighet							: - 40°C til +120°C

Temperaturbestandighet (maks. 0,5 t)			: +180°C

Påføringstemperatur								: +5°C til +35°C

UV- og værbestandighet  						: Utmerket

Farger (standard)		 						      : Hvit

Forpakning										: 290 ml patron

LAGRING

Simson ISR 70-09 kan lagres 18 måneder i uåpnet originalforpakning på et tørt sted, ved temperaturer mellom +5°C og +30°C 
SIKKERHETSFORSKRIFTER

Produktet klassifiseres som ikke  helseskadelig. Se 16-punkters HMS-datablad for ytterligere informasjon.