- BOSTIK 76 VEVLIM

- FOR TØRRE ROM

- PRODUKTBESKRIVELSE:	Bostik 76 Vevlim er et dispersjonslim på PVAc-stivelsesbase. Limet har en

- ekstra god klebeevne og lang monteringstid og egner seg derfor meget godt til

- tyngre tapeter. Danner en sterke limfuge på de fleste underlag.

ANVENDELSESOMRÅDE:	For bruk i tørre rom, til oppsetting av Tekstiltapeter, Vinyltapeter og

akrylstruktur med bakside av papir, polyester etc, for glassfibervev,

miljøtapet og akrylstrukturtapeter med bakside av papir eller non woven.

Bostik 76 Vevlim kan påføres med sprøyte.

- TEKNISKE DATA:

Limtype:		Enkellim.

Bindemiddel:		PVAc og stivelse.

Løsningsmiddel:		Vann

Konsistens:		Tixsotropisk

Farge:		Hvit

Densitet:		1,06 g/cm3

Tørrstoffinnhold:		20  1 vekt-%

Limforbruk:		3-6 m2/ltr, avhengig av materialet og påføringsmåte.

Fortynningsmiddel:		Vann. Limet bør ikke fortynnes.

Brannfare:		Nei.

Lagring:		Minst 6 måneder ved +10 til +20 oC i uåpnet forpakning. Beskyttes mot frost.

Påføringsutstyr:		Rulle og pensel eller sprøyte

Arbeidstemperatur:		Ikke under +  18oC.

Rengjøringsmiddel:		Vann

BRUKSANVISNING:	1. 	Les produsentens monteringsanvisning. Rør limet godt. Eventuelt løst-

sittende tapet og farge fjernes. Ujevnheter sparkles og slipes. Sterkt sugende 			underlag forsterkes med en blanding av 1 del tapetlim og 3 deler vann.

Malte flater vaskes med 5 % ammoniakk eller sodaoppløsning. Skyll godt.

- 2. 	Liming:

Glassfibervev (uten pappirbakside). Rull limet på veggen i et jemt og rikelig

skikt. Montere mens limet er klebrig. Unnvike gjennomtrengning av limet i

veven. Tapeten er overmalbar tidligst 1 døgn etter at tapeten er helt tørr.

- Vinyl- og akrylstrukturer, vinyltapeter med papirbakside. Om ikke                     		annet er opplyst fra tapetprodusent, rull limet på veggen.

- Er tapeten renskåret – monteres den kant i kant.

- Vinyltapeter med bakside av polyester, glassfiber eller tekstil. Om ikke

- annet er opplyst fra tapetprodusent, rull limet på veggen. Er tapeten renskåret-

- monter den kant i kant.	Overlappingsliming av vinyltapeter gjøres med

- Bostik 78 Våtromslim.

- 3. 	Press ut alle luftbobler med børste fra midten mot kantene. Vær nøye med at

det finnes nok lim under alle skjøter.

ARBEIDSBESKYTTELSE:	Produktets innhold er, ifølge gjeldende lovbestemmelser, ikke klassifisert 			som helseskadelig eller brannfarlig.

For ytterligere informasjon se HMS-datablad (sikkerhetsdatablad).