BOSTIK FORTYNNING NR 3

PRODUKTBESKRIVELSE:	Bostik Fortynning nr 3 er basert på  organiske løsemiddler og er

spesielt tilpasset for bruk i forbindelse med løsemiddelbaserte

kontaktlim på kloroprenbasis.

ANVENDELSESOMRÅDE:	Bostik Fortynning nr 3 brukes til kloroprenkontaktlim på løsemiddel-

basis for viskositetsregulering , tilberede forstrykercement  ( primer

av kontaktlim) eller som rengjøringsmiddel for limflater og verktøy.

TEKNISKE DATA:

Materialtype:	Fortynningsmiddel

Løsningsmiddel:	Alifatiske og aromatiske hydrokarboner, ketoner.

Konsistens:	Tyntflytende

Farge:	Ufarget - klar

Densitet:	0,78 ± 0,02 g/cm3

Brannfarlig:	Ja

Flammepunkt:	-19°C

Lagringstid:	Ubegrenset i tett, lukket forpakning når temp. ikke overstiger + 20°C

ARBEIDSBESKYTTELSE:	Produktet er brannfarlig og helseskadelig. Anvendelse forutsetter effektiv ventilasjon eller bruk av beskyttelsesmaske av type A2.

For ytterligere informasjon, se produktdatablad (sikkerhetsdatablad.)