# NS 3420

| Kode | Beskrivende tekster | Enh. | Mengde |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Det skal benyttes Tarkett Acczent Wood med Topclean XP PUR ftalatfri og ikke tilsatt antibaktrielle midler, eller tilsvarende. TVOC skal ikke overstige 14ug/m3 ISO 16000 Målt av Eurofins Danmark Belegget skal oppfylle krav til høyeste slitestyrke for heterogene belegg i produktbeskrivelse EN 649. Bruksklasse EN 685 34 43. Tykkelse slitesjikt 0,80 mm. Det forutsettes at skjøtene sveises. FDV dokumentasjon vedlegges anbudet med tekniske data, innholdsdeklarasjon, emisjonstest, branntest samt legge og renholdsanvisninger. Byggrengjøring/førstegangsoppsetning. Gulvprodusentens anvisninger skal følges. Byggherre/Arkitekt skal stå fritt til å velge farge, og dette skal medregnes i anbudet. Evt. Tilsvarende belegg og farger skal godkjennes av byggherre/arkitekt. Undergulv:………… Antall fuktmålinger:………… Antall målepunkter:………… Eventuelle rørgjennomføringer:………… Areal | M2 |  |