# NS 3420

| Kode | Beskrivende tekster | Enh. | Mengde |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Det skal benyttes Tarkett Veneto xf homogen Linoleum 2,5 mm med gjennomgående marmorering i hele beleggets tykkelse xf overflate el. tilsvarende. TVOC skal ikke overstige 86ug/m3 ISO 16000-10. Målt av Eurofins Danmark Belegget skal oppfylle bruksklasseklasse 34 og 42 i henhold til EN685. Startbehandling med polish eller voks er ikke nødvendig, kun byggrengjøring. Det forutsettes at skjøtene sveises med fargeavstemt tråd. FDV dokumentasjon vedlegges anbudet med tekniske data, innholdsdeklarasjon, emisjonstest, branntest samt renholdsanvisninger. Byggrengjøring/førstegangsoppsetning. Gulvprodusentens renholdsanvisning for dagelig vedlikehold skal følges. Byggherre/arkitekt skal stå fritt til å velge farge/mønster, og dette skal medregnes i anbudet. Evt. Tilsvarende belegg og farger skal godkjennes av byggherre/arkitekt. Undergulv:………… Antall fuktmålinger:………… Antall målepunkter:………… Areal | M2 |  |