# NS 3420

| Kode | Beskrivende tekster | Enh. | Mengde |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Det skal benyttes Tarkett Micra Premium banevare 2,0 mm – med 40 % fyllstoff, PUR overflate, ftalatfri og ikke tilsatt antibaktrielle midler, eller tilsvarende. TVOC skal ikke overstige 5ug/m3 ISO 16000 Målt av Eurofins Danmark. Belegget skal oppfylle bruksklasse 34/43 i henhold til EN 685. Inntrykksbestandighet 0,06 mm. Det forutsettes at skjøtene sveises med fargeavstemt tråd. FDV dokumentasjon vedlegges anbudet med tekniske data, trinnlydstest, branntest samt legge og renholdsanvisninger. Byggrengjøring/førstegangsoppsetning. Gulvprodusentens anvisninger skal følges. Byggherre/arkitekt skal stå fritt til å velge farge, og dette skal medregnes i anbudet. Evt. tilsvarende belegg og farge skal godkjennes av byggherren/arkitekten. Undergulv:………… Antall fuktmålinger:………… Antall målepunkter:………… Eventuelle rørgjennomføringer:………… Antall sluk:………… Areal | M2 |  |