BOSTIK 2511 SPÅNPLATTELIM

PRODUKTBESKRIVELSE:	Bostik 2511 Spånplattelim er et løsemiddelbasert monteringslim spesielt

beregnet for	liming av sponplater i not og fjær, og sponplater til bjelkelag

i kombinasjon med skruer.

ANVENDELSESOMRÅDE: 	Bostik 2511 Spånplattelim er lett å påføre helt ned til  15°C og kan brukes

både ute og inne.Er anbefalt av NTI for liming av plattformgulv.

TEKNISKE DATA:

Egenskaper før påføring:

Limtype:	1-komponent enkellim for strengliming.

Bindemiddel:	Syntetisk gummi.

Løsningsmiddel:	Alifatiske og aromatiske hydrokarboner.

Konsistens:	Tixotropisk

Farge:	Beige.

Egenvekt:	         1,27 g/cm3

Tørrstoffinnhold: 		        68   2 vekts-%

Limforbruk:	Med 2 limstrenger Ø 3 mm på både bjelke og i not og fjær: 1 ltr/10m2

Brannfare:		Ja

Flammepunkt:		-6°C

Arbeidstemperatur:		Fra -15°C til +25°C

Lagring:	         Minst 1 år i tett forpakning ved 10-20°C

Påføringshjelpemiddel:	         Hånd eller trykkluftsprøyte for patroner.

Rengjøring:	         Bostik Fortynning nr.1.

Forpakning:		        0,3 ltr patroner.

Egenskaper etter påføring:

Farge:	Beige

Holdfasthetsøkning:	        	Full holdfasthet tar inntil 30 dager.

Skyvholdfasthet:	 	Ca 130 N/cm2 mot sponplate.

Temp.bestandighet:	- 40 oC til + 95 oC.

Aldringsbestandighet:	Meget god

Fuktighetsbestandig:	Meget god

vend...

ARBEIDSBESKRIVELSE:	A.Liming av sponplater mot bjelkelag

1.Påse at det ikke er fritt vann, is eller sne på bjelkene.

2.Påfør limet i to strenger på  hver bjelke med tykkelse  3 mm.

3.Monter platene i løpet av 5-15 minutter.

B.Liming av not og fjær på sponplater.

1.Legg  en streng både på not og fjær med  3 mm( se tegning).

2.Trykk plate sammen umiddelbart eller i løpet av noen minutter.Platene skal drives så tett sammen at lim tyter opp i skjøten. Dermed blir skjøten helt tett

og beskytter  mot fukt i skjøten. Overflødig lim i skjøten fjernes dagen etter. Dette er viktig for å hindre missfarging av ømfintlige PVC-belegg.

3.Kompleter med sponplateskruer. 3 stk på endebjelken og skjøt, og 2 stk

på mellombjelker.( se tegning)

4.Kontroller alltid fuktinnholdet i sponplatene før teppe/belegg legges.

Dermed unngår man blæredannelse på belegg som resultat av kryp og 	 	   uttørking av platene.

ARBEIDSBESKYTTELSE:	Produktet er brannfarlig og inneholder løsningsmiddler.Bruk av produktet 	forutsetter effektiv ventilasjon eller bruk av egnet åndedrettsutstyr.F.eks maske 	med filter type A2.

For ytterligere informasjon, se produktdatablad (sikkerhetsdatablad).