masjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon I

# Beskrivelsestekster

## For oppbygging av gipshimlinger i henhold til NS3420

Orientering	2

Gyproc – faste himlinger	3

Nedfôring for EI 30 himling	3

Himlingsplater EI 30	4

Nedfôring for EI 60 himling	5

Himlingsplater EI 60	6

Nedfôring for himling uten brannkrav	7

Himlingsplater (uten brannkrav)	8

## Orientering

Gyproc AS har utarbeidet beskrivelsestekster for i den hensikt å forenkle arbeidet for rådgivende ingeniører, konsulenter og arkitekter innenfor fagområdet. I tillegg oppnås at det som beskrives er i tråd med Gyproc’s systemer og anbefalinger.

Beskrivelsestekstene er i henhold til NS 3420 3. utgave. Den spesifiserende teksten er markert med blå skrift og bygges opp med koder i beskrivelsesprogrammet. Utfyllingsteksten klippes ut fra Gyproc’s beskrivelsestekst og ”limes” inn i beskrivelsesprogrammet.

Brukeren må gjennomgå tekstene og selv fylle inn og komplettere postene med himlingshøyder, spesielle krav etc.

Tekst merket med rød skrift angir de ulike produktene som kan velges innenfor beskrivelsesposten. Uaktuelle produkter/dimensjoner/spesifikasjoner ”klippes vekk” og fargen endres til svart.

Grønn tekst er informasjon til brukeren og skal ikke tas med i beskrivelsesteksten (slettes).

## Gyproc – faste himlinger

### Nedfôring for EI 30 himling

| Prosjekt: Beskrivelsestekster for Gyproc’s produkter Bygningsdel: 25 Himlinger Himlingstyper: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postnr. | NS-kode/Tekst | Enhet | Mengde | Pris | Sum |
|  | P36.23 NEDFÔRING AV STÅL TYNNPLATEPROFILER FOR HIMLING Himlingstype nr.: Dimensjon/profiltype: Gyproc GK-system i ett nivå iht Gyproc’s monteringsanvisning. Justerbart oppheng GK 26-01 med opphengtråd i bæreskinner. Senteravstand: Bæreskinner cc 1200 mm for plateformat 1200x2400 mm Bæreskinner cc 900 mm for plateformat 900x2400 mm Tverrskinner cc 400 mm Opphengstråd cc 650 mm v/ bæreskinner cc 1200 mm Opphengstråd cc 800 mm v/ bæreskinner cc 900 mm For brannmotstand EI 30 Konstruksjonshøyde: Konstruksjonshøyde:……………….. mm. Minstehøyde for GK 26-01 med opphengtråd er 125 mm, maks 1050 mm. Ved lavere minstehøyde benyttes GK 23,24 eller 28. Nedføring for platetype: Gipsplater i to lag Areal: P36.26 VEGGTILSLUTNINGER AV STÅL TYNNPLATEPROFILER FOR HIMLING Dimensjon/profiltype: Kantskinne Gyproc GK-C Kantskinne Acounomic Gyproc AC 70/40-X2 (krav til lydisolering) Bøybar vinkellist mot runde søyler Utførelse: Iht Gyproc’s monteringsanvisning Lengde: | M² M |  |  |  |

### Himlingsplater EI 30

| Prosjekt: Beskrivelsestekster for Gyproc’s produkter Bygningsdel: 25 Himlinger Himlingstyper: Gyproc plater |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postnr. | NS-kode/Tekst | Enhet | Mengde | Pris | Sum |
|  | Q62.21123 PLATER I HIMLING 13 mm GIPSPLATE UBEHANDLET SKRUDD TOLERANSEKLASSE C Himlingstype nr.: Platetype: Gyproc GN 13, 1200 x 2400 mm Gyproc GNE 13, 900 x 2400 mm Gyproc GPL 13, 1200 x 2400 mm Gyproc GPLE 13, 900 x 2400 mm Gyptone BIG Base Kant B1, 1200 x 2400 mm Antall lag: 2 lag Utførelse: Monteres på Gyproc GK-system i ett nivå iht Gyproc’s monteringsanvisning. Brannklasse: For brannklasse EI 30 Areal: | M² |  |  |  |

### Nedfôring for EI 60 himling

| Prosjekt: Beskrivelsestekster for Gyproc’s produkter Bygningsdel: 25 Himlinger Himlingstyper: Gyproc plater |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postnr. | NS-kode/Tekst | Enhet | Mengde | Pris | Sum |
|  | P36.23 NEDFÔRING AV STÅL TYNNPLATEPROFILER FOR HIMLING Himlingstype nr.: Dimensjon/profiltype: Gyproc GK-system i ett nivå iht Gyproc’s monteringsanvisning. Justerbart oppheng GK 26-01 med opphengtråd i bæreskinner. Senteravstand: Bæreskinner cc 1200 mm for plateformat 1200x2400 mm Bæreskinner cc 900 mm for plateformat 900x2400 mm Tverrskinner cc 400 mm Opphengstråd cc 600 mm v/ bæreskinner cc 1200 mm Opphengstråd cc 800 mm v/ bæreskinner cc 900 mm For brannmotstand EI 60 Konstruksjonshøyde: Konstruksjonshøyde:……………….. mm. Minstehøyde for GK 26-01 med opphengtråd er 125 mm, maks 1050 mm. Ved lavere minstehøyde benyttes GK 23,24 eller 28. Nedføring for platetype: Gipsplater i to lag. Areal: P36.26 VEGGTILSLUTNINGER AV STÅL TYNNPLATEPROFILER FOR HIMLING Dimensjon/profiltype: Kantskinne Gyproc GK-C Kantskinne Acounomic Gyproc AC 70/40-X2 (krav til lydisolering) Bøybar vinkellist mot runde søyler Utførelse: Iht Gyproc’s monteringsanvisning Lengde: | M² M |  |  |  |

### Himlingsplater EI 60

| Prosjekt: Beskrivelsestekster for Gyproc’s produkter Bygningsdel: 25 Himlinger Himlingstyper: Gyproc plater |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postnr. | NS-kode/Tekst | Enhet | Mengde | Pris | Sum |
|  | Q62.29123 PLATER I HIMLING 15 mm BRANNGIPSPLATE UBEHANDLET SKRUDD TOLERANSEKLASSE C Himlingstype nr.: Platetype: Gyproc branngipsplate GF 15, 1200 x2400 mm Gyproc branngipsplate GFE 15, 900 x2400 mm Antall lag: 2 lag Utførelse: Monteres på Gyproc GK-system i ett nivå iht Gyproc’s monteringsanvisning. Brannklasse: For brannklasse EI 60 Areal: | M² |  |  |  |

### Nedfôring for himling uten brannkrav

| Prosjekt: Beskrivelsestekster for Gyproc’s produkter Bygningsdel: 25 Himlinger Himlingstyper: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postnr. | NS-kode/Tekst | Enhet | Mengde | Pris | Sum |
|  | P36.23 NEDFÔRING AV STÅL TYNNPLATEPROFILER FOR HIMLING Himlingstype nr.: Dimensjon/profiltype: Gyproc GK-system i ett nivå iht Gyproc’s monteringsanvisning. Justerbart oppheng GK 26-01 med opphengtråd i bæreskinner. Senteravstand: Bæreskinner cc 1200 mm for plateformat 1200x2400 mm Bæreskinner cc 900 mm for plateformat 900x2400 mm Tverrskinner cc 400/600 mm Opphengstråd 900 mm v/ bæreskinner cc 1200 mm Opphengstråd 1200 mm v/ bæreskinner cc 900 mm Konstruksjonshøyde: Konstruksjonshøyde:……………….. mm. Minstehøyde for GK 26-01 med opphengtråd er 125 mm, maks 1050 mm. Ved lavere minstehøyde benyttes GK 23,24 eller 28. Nedføring for platetype: 13 mm gipsplater Areal: P36.26 VEGGTILSLUTNINGER AV STÅL TYNNPLATEPROFILER FOR HIMLING Dimensjon/profiltype: Kantskinne Gyproc GK-C Kantskinne Acounomic Gyproc AC 70/40-X2 (krav til lydisolering) Bøybar vinkellist mot runde søyler Utførelse: Iht Gyproc’s monteringsanvisning Lengde: | M² M |  |  |  |

### Himlingsplater (uten brannkrav)

| Prosjekt: Beskrivelsestekster for Gyproc’s produkter Bygningsdel: 25 Himlinger Himlingstyper: Gyproc plater |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postnr. | NS-kode/Tekst | Enhet | Mengde | Pris | Sum |
|  | Q62.21123 PLATER I HIMLING 13 mm GIPSPLATE UBEHANDLET SKRUDD TOLERANSEKLASSE C Himlingstype nr.: Platetype: Gyproc GN 13, 1200 x 2400 mm Gyproc GNE 13, 900 x 2400 mm Gyproc GPL 13, 1200 x 2400 mm Gyproc GPLE 13, 900 x 2400 mm Gyptone BIG Base Kant B1, 1200 x 2400 mm Antall lag: 1 lag Utførelse: Monteres på Gyproc GK-system i ett nivå iht Gyproc’s monteringsanvisning. Areal: | M² |  |  |  |