Byggevaredokumentasjon Nordisk Kartro AS

## Produktgruppe:  Båndet spiker

Firmainformasjon:

Leverandør:   Nordisk Kartro AS

Postboks 54

1313 Vøyenenga

# Miljøpolitikk: Ja

Miljøsertifisering: Nei

# Tilsluttet RENAS: Ja

Produktinformasjon: Spikeren leveres båndet, klar til bruk i spikringsverktøy.

## Materialspesifikasjon:

## Spiker

|  | Blank | El-forsinket | Varm-galvanisert | #### Rustfri A2 | Rustfri/ syrefast A4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jern (Fe) | 99 % |  |  | 70-72 % | 65-70 % |
| Kull (C) | <0,09 % |  |  | <0,045 % | <0,07 % |
| Kisel (Si) | <0,05 % |  |  | 0,3-0,8 % | <1,0 % |
| Mangan (Mn) | <0,5 % |  |  | 0,85-1,35 % | 1,2-2,0 % |
| Fosfor (P) |  <0,04 %  |  |  | <0,04 % | <0,04 % |
| Svovel (S) | <0,04 % |  |  | <0,01 % | <0,03 % |
| Molybden (Mb) | -- |  |  | -- | 2,0-2,5 % |
| Krom (Cr) | -- |  |  | 18,0-18,7 % | 16,5-18,0 % |
| Nikkel (Ni) | -- |  |  | 8,5-9,0 % | 10,5-11,5 % |
| Korrosjonsbeskyttelse | -- 7 Zn 50m Zn |  |  | Rustfri | Rustfri/syrefast |

Spikerens råvare består av ca 20% gjenvunnet stål.

Plastbånd:

Plastbåndet, som spikeren er båndet i produseres av polypropenplast.

- Ressursforbruk

  - Råvarer

|  | - Prosess | - Energifor- - bruk - [MJ/kg] -  7,5 | - Energiart - El - Olje - Kull - Naturgass | - Emissioner - vann luft |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Stål | - Gruvedrift |  |  | - x | - x |
|  | - Stålfremstilling |  |  | - (x) | - x |
| - Polypropenplast | - Oljeutvinning |  |  | - x | - x |
|  | - Plastproduksjon |  |  | - (x) | - x |

  - Tilsatser

- Tilsatsmaterialer er inkludert i ovennevnte oppgaver for stålfremstillingen.

  - Gjenvunnet materiale

- Stål: Spikerens råvare består av ca 20% gjenvunnet materiale.

- Produksjon

  - Produksjonsprosessen

|  | - Energislag | - Energiforbruk - [MJ/kg] - }1,5 - 1,5 | - Emissioner - Vann luft |
| --- | --- | --- | --- |
| - Trådtrekking, Anm 1 | - El |  | - x |
| - Spikerproduksjon | - Olje |  | - x |
| - Eventuell varmgalvanisering | - Kull |  | - x |
| - Båndning | - Naturgass |  | - x |

- Anm 1. Ved trådtrekking benyttes natrium og kalsiumstearat for å redusere friksjonen mellom tråd og trekkskive. Materialene er kjent som hovedbestanddelene i såpe.

- I enkelte tilfeller finnes et gult belegg på spiker og plastbånd. Belegget som består av vannholdig styren, sikrer et bedre hold av spikeren i båndet.

- Distribusjon av ferdige produkter

  - Transport fra produsent til Nordisk Kartros lager, Vøyenenga.

- Produksjonsland		Transportmåte

- Spania		jernbane

- Sverige		lastebil

- Østerrike		lastebil

  - Transportmåte til kunde

- Lastebil / varebil

  - Distribusjonsformer

- Direkte til sluttbruker eller forhandler.

  - Emballasje

- Bølgepappkartonger lastet på EUR-pall.

- Byggeperiode

  - Bygg-produksjon

- Spikeren monteres med trykkluftdrevne spikringsverktøy.

  - Byggvaretilpassing

- På forespørsel kan spiker i spesielle dimensjoner leveres.

- Brukerstadiet

  - Drift

- Ikke relevant

  - Vedlikehold

- Ikke relevant

  - Levetid

- Med en korrosjonsbeskyttelse (el-forsinking, varmgalvanisering, rustfri A2 eller rustfri/syrefast A4) valgt med hensyn til miljøet der spikeren er montert er spikerens levetid over 50 år.

- Riving

  - Demontering

- Ingen spesielle anvisninger

- Restprodukter

  - Gjenvinning

- Pappemballasjen kan gjenvinnes eller brennes.

- Plastbåndet kan gjenvinnes eller brennes med danning av varme, kulldioksyd og vann.

  - Materialgjenvinning (riving)

- Stålet i spikeren kan resirkuleres.

  - Energiutvinning

- Se punkt 7.1.

- Avfallsprodukter

  - Deponering

- Ikke relevant.

- Innvendig miljø

- Ikke relevant.

- Vøyenenga, 2. april 2003

- Nordisk Kartro AS