Byggevaredokumentasjon Nordisk Kartro AS

## Produktgruppe:  Dykk, kramper og pinnspiker

Firmainformasjon:

Leverandør:   Nordisk Kartro AS

Postboks 54

1313 Vøyenenga

# Miljøpolitikk: Ja

Miljøsertifisering: Nei

# Tilsluttet RENAS: Ja

Produktinformasjon: Produktene selges klare til montering med trykkluftdrevne verktøy.

## Materialspesifikasjon:

|  | Elforsinket | #### Rustfri |
| --- | --- | --- |
| Jern (Fe) | 99 % | 70-72 % |
| Kull (C) | <0,09 % | <0,045 % |
| Kisel (Si) | <0,05 % | 0,3-0,8 % |
| Mangan (Mn) | <0,5 % | 0,85-1,35 % |
| Fosfor (P) | <0,04 % | <0,04 % |
| Svovel (S) | <0,04 % | <0,01 % |
| Krom (Cr) | -- | 18,0-18,7 % |
| Nikkel (Ni) | -- | 8,5-9,0 % |
| Korrosjonsbeskyttelse | 2 - 5m Zn | Rustfri |

- Resursforbruk

  - Råvarer

|  | - Prosess | - Energi-forbruk - [MJ/kg] -  7,5 | - Energiart - El - Olje - Kull - Naturgass | - Emissioner - vann luft |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Stål | - Gruvedrift |  |  | - x | - x |
|  | - Stålfremstilling |  |  | - (x) | - x |

  - Tilsatser

- Tilsatsmaterialer er inkludert i ovennevnte oppgaver for stålfremstillingen.

  - Gjenvunnet materiale

- Stål: Råmaterialet består av ca 20 % gjenvunnet materiale.

- Produksjon

  - Produksjonsprosessen

|  |  | - Energi-forbruk - [MJ/kg] - 1,0 | - Energiart - El - Olje - Kull - Naturgass | - Emissioner - vann luft |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Trådtrekking |  |  |  |  | - x |
| - Produksjon |  |  |  |  | - x |

- Anm 1. Dykk, kramper og pinnspiker er sammenlimt med et løsemiddelbasert lim.

- Løsemiddelet, aceton. dunster bort når limet herder. 
Kramper og dykk kan være plastbelagt for å øke uttrekkskraften. Plasten er ved påføring løst i metylklorid.

- Distribsjon av ferdige produkter

  - Transport fra produsent til Nordisk Kartros lager, Vøyenenga.

- Produksjonsland		Transportmåte

- Spania		jernbane

- Østerrike		lastebil

  - Transportmåte til kunde

- Lastebil

  - Distribusjonsformer

- Direkte til sluttbruker eller forhandler.

  - Emballasje

- Bølgepappkartonger lastet på EUR-pall.

- Byggeperioden

  - Bygg-produksjon

- Produktene monteres med trykkluftdrevne verktøy, eller heftehammere.

  - Byggevaretilpassing

- På forespørsel kan spesielle dimensjoner leveres.

- Brukerstadiet

  - Drift

- Ikke relevant

  - Vedlikehold

- Ikke relevant

  - Levetid

- Med en korrosjonsbeskyttelse (el-forsinking) valgt med hensyn til miljøet der produktet er montert er levetiden over 50 år.

- Riving

  - Demontering

- Ingen spesielle anvisninger.

- Restprodukter

  - Gjenvinning

- Pappemballasjen kan gjenvinnes eller brennes.

  - Materialgjenvinning (riving)

- Stålmaterialet kan gjenvinnes.

  - Energiutvinning

- Se punkt 7.1.

- Avfallsprodukter

  - Deponering

- Ikke relevant.

- Innvendig miljø

- Ikke relevant.

- Vøyenenga, 2. april 2003

- Nordisk Kartro AS