| # FDV-DOKUMENTASJON FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD side 1 av 2 |  |
| --- | --- |
| # TOP CLEAN STABIL ® |  |
| # 1. PRODUKTBESKRIVELSE |  |
| Entre-Matte-System produsert av ikke vridbare aluminumsprofiler(2mm tykke), satt sammen med PVC dekt AISI 316 rustfristål wire og med støyabsorberende gummilister på undersiden. Sklisikker. Top Clean STABIL® leveres i høyde på 10, 17, 22 og 27 mm. Passer for tungt til ekstremt trafikkerte inngangspartier. Top Clean STABIL® er stabil og rulles opp for enkel rengjøring. Matten leveres med forskjellige ilegg, og det anbefales at det brukes brønnprofiler. Matten kan tilpasses i alle former. Top Clean STABIL® kan legges direkte på gulv, ved å bruke rampelist på enden av gangretning eller rundt hele matten. Matten er beregnet på gangtrafikk, handlevogner og jekketraller på inntil: 1000kg for 12mm, 1200kg for 17mm og 200kg for 22mm. Aluminiumsprofilene kan bli skadet ved bruk av for eksempel jekketraller med veldig tung last p.g.a. små harde hjul som fører til meget høy punktbelastning. Top Clean STABIL® er laget av ikke brennbare profiler, men ileggene av tekstil kan brenne. |  |
| # 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD |  |
| # Rengjøring og rengjøringsmetoder: Kan støvsuges, feies med stiv kost eller høytrykksvaskes. Matten kan rulles sammen og gir derved lett tilgang for rengjøringen av smuss som er fanget opp og blitt liggende igjen under matten. Rull den opp, ikke dra den. Dette pga låsingene på vairene. # Ettersyn/kontroll: Regelmessig kontroll av at ileggene ligger på plass. Kontroll av at mattebrønn/underlaget er helt plant og fritt for stein og andre gjenstander som kan skade matten når den blir belastet. # Vedlikeholdsinstruks og -intervall: Støvsuges daglig. Matten rulles opp, og smuss i mattebrønnen fjernes. Dette skal gjøres normalt én gang pr. uke helt avhengig av hvor mye trafikk det er på stedet, og hvordan forholdene er utenfor inngangen. Matten kan snus én gang pr. år, hvis dette er mulig, slik at den slites jevnt. |  |
| # 3. MILJØPÅVIRKNING |  |
| Ingen kjente miljøfarlige påvirkninger. |  |
| # FDV-DOKUMENTASJON FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD side 2 av 2 |  |
| # TOP CLEAN STABIL ® |  |
| # 4. HENVISNINGER |  |
| Brosjyren: GEGGUS ® Entre- Matte-System Top Clean Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner: Ingen henvisninger. |  |
| # 5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL |  |
| Entrematte systemet kan gjenvinnes. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall. Antatt levetid: > 10 år. Avhengig av bruksintensiteten, underlaget, vedlikehold og riktig bruk. |  |
| # 6. TEKNISK SERVICE |  |
| Produsent/importør: Organisasjonsnr.: Postadresse: Postnr og poststed: Telefon: E-post: Internettadresse: | MatteCompagniet.no NO 986570039 MVA Furuhallveien 8 B 3512 Hønefoss 32 13 34 13 post@mattecompagniet.no www.mattecompagniet.no |