| # FDV-DOKUMENTASJON FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD side 1 av 2 |  |
| --- | --- |
| # EN3®MULTI |  |
| # 1. PRODUKTBESKRIVELSE |  |
| Avskrapningsmatte for persontrafikk, produsert av en vinyl og nitrilgummi blanding. EN3® Multi blir levert ferdig tilpasset etter mål eller enkeltvis i esker med moduler på 45 x 30 cm. Leveres som EN3® Multi Tekstil i farge sort/ antrasitt og i grå/ grå .Høyde 13mm på standard matte, pluss 2 mm for ilegg av tekstil eller spagetti(vinyl løkker). Fås også som EN3® Multi Børster med børster i nylon 6.6 i farge sort i høyde på 13-17mm Passer for middels trafikkerte inngangspartier. Den er sklisikker og EN3® MULTI er motstandsdyktig mot store temperatursvingninger. Matten tilpasses i alle former. Det anbefales at den legges i mattebrønn, men den kan legges direkte på gulv, ved å bruke rampelist på enden av gangretning eller rundt hele matten. Kobles enkelt sammen med en hammer, det er ikke behov for lim eller annet. Den tilpasses med gulvlegger kniv. Du kan variere ileggene, og på denne måten bygge opp et entre-matte-system. EN3® MULTI er slitesterk og har en god drenerende underside. Matten er beregnet på gangtrafikk, og kan bli skadet ved bruk av for eksempel tunge jekketraller p.g.a. små harde hjul som fører til meget høy. punktbelastning |  |
| # 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD |  |
| # Rengjøring og rengjøringsmetoder: Bruk ikke kjemikalier ved rengjøring av matte og brønn. Kun varmt vann. Den kan høytrykksvaskes. Støvsuges. # Ettersyn/kontroll: Regelmessig kontroll av at mattebrønn/underlaget er fritt for stein og andre gjenstander som kan skade matten når den blir belastet. # Vedlikeholdsinstruks og -intervall: Matten rulles opp, og smuss i mattebrønnen fjernes. Dette skal gjøres normalt én gang pr. uke. Dersom moduler kommer ut av stilling, påse at disse kommer i korrekt posisjon igjen. Matten kan vendes én gang pr. år for å sikre at den slites jevnt på begge sider, hvis mulig. Deformerte eller ødelagte moduler må byttes ut. Den kan bygges om for å fordele slitasjen. |  |
| # 3. MILJØPÅVIRKNING |  |
| Ingen kjente miljøfarlige påvirkninger. |  |
| # FDV-DOKUMENTASJON FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD side 2 av 2 |  |
| # EN3®MULTI |  |
| # 4. HENVISNINGER |  |
| Brosjyren: Produktblad EN3 MULTI fra Mattecompagniet as Arbeidstilsynets publikasjoner: Ingen henvisninger. |  |
| # 5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL |  |
| Matten er 100% resirkulerbar. Antatt levetid: Avhengig av bruksintensiteten, underlaget, vedlikehold og riktig bruk. |  |
| # 6. TEKNISK SERVICE |  |
| Produsent/importør: Organisasjonsnr.: Postadresse: Postnr og poststed: Telefon: E-post: Internettadresse: | MatteCompagniet.no NO 986570039 MVA Furuhallveien 8 B 3512 Hønefoss 32 13 34 13 post@mattecompagniet.no www.mattecompagniet.no |